Regeln für den sicheren Umgang mit Ölen

1. Befüllung der Anlagen:

- Vor der Befüllung sollten die Anlagen gereinigt und desinfiziert werden. Hierzu bieten sich Desinfektionsmittel an, die mit Wasser gemischt werden. 
Wichtig: Vor der Neubefüllung ist die Anlage trockenzulegen, da die Öle nur im wasserfreien Zustand optimale Leistung bringen.

2. Überwachung und Pflege der Öle

- Die Ölqualität kann durch eine Sichtkontrolle überwacht werden. Befinden sich viele Feststoff im Öl, sollte dieses filtriert werden.

- Es sollte kein Wasser in die Öle eingetragen werden.

3. Hautschutz beim Umgang mit Ölen

- Öle greifen die Haut an. Deshalb ist auf Hautschutz (insbesondere Handschutz) zu achten.
Wichtig: Beim Arbeiten an rotierenden Maschinen (z.B. Drehbänken) dürfen keine Handschuhe getragen werden.

- Zum Schutz der Haut sind Salben zu verwenden. Hierfür ist ein Hautschutzplan aufzustellen.

Hautschutz beim Umgang mit Emulsionen und Ölen

- Kühlschmierstoffemulsionen und Öle greifen die Haut stark an. Deshalb ist auf Hautschutz (insbesondere Handschutz) zu achten. Wichtig: Beim Arbeiten an rotierenden Maschinen (z.B. Drehbänken) dürfen keine Handschuhe getragen werden.

- Beim Umgang mit Emulsionen sind Hautschutz-Salben zu verwenden. Hierfür ist ein Hautschutzplan aufzustellen.

Erstellung des Hautschutzplans

Der Hautschutzplan für den Umgang mit Kühlschmierstoffen muss folgende Informationen enthalten:

- Bezeichnung des Produktes, das vor der Arbeit auf die Hand aufgetragen werden muß (z.B. wasserunlösliche Creme)

- Bezeichnung des Produktes, mit dem die Hände nach der Arbeit gereinigt werden müssen

- Bezeichnung des Produktes, das nach der Arbeit zur Hautpflege benutzt werden muß (Fetthaltige Pflegecreme)

Die Hautpflegemittel sind vom Arbeitgeber kostenlos bereitzustellen und von den Beschäftigten zu benutzen!